МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

“Московский государственный университет геодезии и картографии”

(МИИГАИК)

Факультет геоинформатики и информационной безопасности

Кафедра информатики и геоинформационных технологий.

Лабораторная работа №4

" Знакомство с параллелизацией "

Проверил:                                                                                                                 Выполнил:

Лебедев Евгений Денисович                                    Студент группы: 2025-ФГИИБ-ПИ-1б

Губа Михаил Евгеньевич

Москва 2026

Вариант 6

Формулировка задания: реализовать многопоточную быструю сортировку на языке C++. Провести сравнение обычной и параллельной реализации алгоритма. Выполнить замеры времени выполнения для различного количества потоков и размеров массива. Рассчитать коэффициент ускорения алгоритма.

Ссылка на GitHub репозиторий с файлами:

http://github.com/the0j0se/informatics/blob/main/alg/dz4/Source.cpp

Результаты замеров:

БС – быстрая сортировка

БС_П – быстрая параллельная сортировка (и число потоков)

| Размер массива | БС | БС_П 2 | БС_П 4 | БС_П 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 0.000019 | 0.000018 | 0.000019 | 0.000017 |
| 1000 | 0.000254 | 0.000250 | 0.000244 | 0.000246 |
| 10000 | 0.003240 | 0.002878 | 0.002751 | 0.002806 |
| 20000 | 0.006884 | 0.005786 | 0.004879 | 0.004610 |
| 30000 | 0.010791 | 0.008992 | 0.007707 | 0.006963 |
| 40000 | 0.014859 | 0.012486 | 0.010224 | 0.008911 |
| 50000 | 0.018846 | 0.015356 | 0.012896 | 0.011181 |

Таблица 1. Результаты замеров

Сравнение получившегося графика и графика из ДЗ 3:

График 1. Результаты замеров

График 2. Результат из ДЗ№3

В практической работе №3 использовалась обычная быстрая сортировка. В практической работе №4 была реализована многопоточная версия алгоритма. 
Сравнение графиков показывает, что многопоточная реализация работает быстрее при больших размерах массива. Для маленьких массивов выигрыш по времени незначителен из-за затрат на создание потоков.

Таблица №2 Коэффициенты ускорения

| Размер массива | БС | БС_П 2 | БС_П 4 | БС_П 8 | Speedup (2 потока) | Speedup (4 потока) | Speedup (8 потока) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 0.000019 | 0.000018 | 0.000019 | 0.000017 | 1.06 | 1.00 | 1.12 |
| 1000 | 0.000254 | 0.000250 | 0.000244 | 0.000246 | 1.02 | 1.04 | 1.03 |
| 10000 | 0.003240 | 0.002878 | 0.002751 | 0.002806 | 1.13 | 1.18 | 1.15 |
| 20000 | 0.006884 | 0.005786 | 0.004879 | 0.004610 | 1.19 | 1.41 | 1.49 |
| 30000 | 0.010791 | 0.008992 | 0.007707 | 0.006963 | 1.20 | 1.40 | 1.55 |
| 40000 | 0.014859 | 0.012486 | 0.010224 | 0.008911 | 1.19 | 1.45 | 1.67 |
| 50000 | 0.018846 | 0.015356 | 0.012896 | 0.011181 | 1.23 | 1.46 | 1.69 |

Вывод:

Параллельная сортировка оказалась эффективнее последовательной, особенно на больших объемах данных. На мелких массивах ускорения почти нет из-за накладных расходов на потоки. Однако с ростом размера массива многопоточность начинает себя оправдывать. Пиковое ускорение выдали 8 потоков. Выбранные значения N наглядно иллюстрируют, как алгоритм масштабируется в зависимости от размера задачи.